- Краткое описание инструмента

Комбинированный электромузыкальный инструмент «ФОРМАНТА ЭМС – 01» (далее по тексту ЭМИ «ФОРМАНТА ЭМС – 01) соединяет в себе два инструмента: полифонический орган и монофонический синтезатор(далее по тексту орган и синтезатор соответственно). Предназначен для исполнения музыкальных произведений любого жанра, а также для получения различных звуковых эффектов при озвучивании фильмов, спектаклей, при записи на студии.

  - Краткое описание органа

Орган имеет клавиатуру объемом пять октав, шесть фиксированных звуковых тембров, частотное вибрато с регулируемой задержкой вибрато, регулировку затухания, стереофайзер (является общей частью для органа так и для синтезатора). Схема задержки вибрато каждый последующий раз запускается только после полного отпускания ранее нажатых клавиш. При игре «легато» схема задержки вибрато не запускается.

  - Краткое описание синтезатора

Синтезатор имеет:

- объем клавиатуры – 3 октавы;

- модулятор, модулирующее напряжение с которого подается на частотный модулятор (ЧМ), широтный модулятор (ШМ), фильтр, амплитудный модулятор (усилитель);

- генератор 1, генератор 2 – широкодиапазонные генераторы с различными формами колебаний;

- микшер для суммирования сигналов от генератора 1, генератора 2, генератора шума, внешнего источника, ринг – модулятора;

- фильтр для динамического и статического изменения спектра суммарного сигнала с выхода микшера;

- усилитель, для придания звучанию характеристик свойственных различным огибающим сигнала;

Наглядное разделение панели синтезатора на перечисленные выше узлы, их взаимное расположение облегчают ориентировку при наборе того или иного тембра.

Кроме того, синтезатор способен управлять другим таким же синтезатором. Для этого с помощью соединительного кабеля, распаянного согласно принципиальной электрической схеме разъемов КОНТР.ВХОД и КОНТР.ВЫХОД (приложение 3), соединить разъем КОНТР.ВЫХОД управляющего синтезатора с разъемом КОНТР.ВХОД управляемого синтезатора и на управляемом синтезаторе нажать кнопку КОНТР. – (должен загореться светодиод). При этом панель управления управляемого синтезатора отключается от своей клавиатуры и подключается к клавиатуре управляющего синтезатора, т.е. один музыкант имеем в своем распоряжении – две идентичных панели управления при одной клавиатуре, следовательно, два полностью параллельных канала синтеза, что расширит Ваши возможности создания звуков во много раз.

В инструменте предусмотрена возможность подключения стереотелефонов, причем при регулировании громкости инструмента ножной педалью от максимальной до нуля, на всех выходах инструмента, сигнал на телефонах не изменяется, что дает возможность предварительного контроля тембра через телефоны перед подачей сигнала на усилители мощности.

При включении ФАЗЕРА по каналу синтезатора либо органа на гнездах СТЕРЕО Л и СТЕРЕО П можно получить стерео сигнал. При отключении ФАЗЕРА в обоих каналах будут осуществляться режим МОНО.

Основные характеристики

- инструмент питается от сети переменного тока напряжением 220 ± 10, частотой 50 Гц;

- потребляемая мощность не более 75 В А;

- инструмент сохраняет работоспособность при температуре от + 15 °С до + 35 °С, относительной влажности не более 65 ± 15 % и атмосферном давлении от 86,6 до 106,6 КПа;

- относительный уход частоты за 4 часа непрерывной работы не более ± 0,5%;

- объем клавиатуры органа – 5 октав;

- диапазон звучания органа:

от ФА контр.октавы (43,65 Гц)

до МИ третьей октавы (1318 Гц);

- объем клавиатуры синтезатора – 3 октавы;

- диапазон звучания – 9 октав;

- диапазон подстройки органа и синтезатора ± 6% (±0,5 тона);

- диапазон плавной расстройки генератора 2 относительно генератора 1 – не менее 1 октавы;

- диапазон перестройки частоты среза фильтра (100 … 1500) Гц;

- динамический диапазон не менее 55 дБ;

- вес – не более 40 кг;

- драгметаллы: золото – 0,961317 гр., серебро – 13,534122 гр., азотнокислое серебро – 0,121880 гр., палладий – 0,019770 гр., (содержаться только в радиоэлементах).

- Подготовка инструмента к работе

2.1. Органы управления на панели синтезатора и их назначение (рис.1).

- Кнопка включения режима КОНТРОЛЛЕР.

- Кнопка отключения ПОРТАМЕНТО от генератора 2 .

- Индикация режима КОНТРОЛЛЕР.

- Регулятор величины ПОРТАМЕНТО.

- Кнопка запуска генераторов огибающих фильтра и усилителя от модулятора.

- Кнопка включения режима работы модулятора, при котором частота модулятора зависит от позиции нажатой клавиши.

- Индикация частоты модулятора

- Регулятор частоты модулятора.

- Регулятор задержки вибрато, который устанавливает время нарастание величины сигнала модулятора от нуля в момент нажатия клавиши до максимального значения.

- Кнопка включения треугольной формы колебаний генератора 1.

- Кнопка включения пилообразной формы колебаний генератора 1.

- Кнопка включения прямоугольной формы колебаний генератора 1 с возможностью введения широтно-импульсной модуляции регулятором 14 с частотой модулятора.

- Кнопка включения прямоугольной формы колебаний генератора 1 с возможностью установки повышенной скважности сигнала регулятором 14.

- Регулятор глубины широтно-импульсной модуляции, либо регулятор величины скважности сигнала.

- Регулятор глубины частотной модуляции сигналом модулятора.

- Кнопка включения треугольной формы колебаний генератора 2.

- Кнопка включения пилообразной формы колебаний генератора 2.

- Кнопка включения прямоугольной формы колебаний генератора 2 с возможностью введения широтно-импульсной модуляции регулятором 20 с частотой модулятора.

- Кнопка включения прямоугольной формы колебаний генератора 2 с возможностью установки повышенной скважности сигнала регулятором 30.

- Регулятор глубины широтно-импульсной модуляции, либо регулятор величины скважности сигнала.

- Регулятор глубины частотной модуляции генератора 2 сигналом модулятора.

- Регулятор уровня сигнала генератора 1.

- Регулятор уровня сигнала генератора 2.

- Регулятор уровня сигнала внешнего источника.

- Регулятор уровня сигнала генератора шума.

- Регулятор глубины модуляции частоты среза фильтра сигналом модулятора.

- Регулятор глубины модуляции частоты среза фильтра сигналом генератора огибающей фильтра.

- Регулятор времени нарастание сигнала генератора огибающей фильтра. Начало времени нарастания привязано к моменту нажатия клавиши.

- Регулятор времени затухания сигнала генератора огибающей фильтра. Начало затухания привязано к моменту отпускания всех клавиш синтезатора.

- Регулятор времени нарастания (атака) сигнала генератора огибающей усилителя.. Начало атаки совпадает с моментом нажатия клавиши.

- Регулятор времени затухания (спад) сигнала генератора огибающей усилителя. Начало спада совпадает с моментом достижения максимального уровня атаки, окончание спада определяется положением регулятора СПАД, а уровень окончания спада равен уровню устанавливаемого регулятором 32.

- Регулятор уровня (поддержка) сигнала генератора огибающей, до которого происходит спад сигнала. Сигнал на уровне ПОДДЕРЖКА сохраняется до момента отпускания всех клавиш синтезатора.

- Регулятор времени затухания сигнала генератора огибающей усилителя. Начало затухания совпадает с моментом отпускания всех клавиш синтезатора.

- Регулятор уровня сигнала синтезатора.

- Регулятор уровня амплитудной модуляции сигналом модулятора.

- Кнопка включения режима имитации нажатия клавиши.

- Кнопка включения режима автогенерации колебаний. Для полного перевода в режим автогенерации необходимо регулятор 32.

- Кнопка инверсии сигнала генератора огибающей фильтра.

- Кнопка переключения характеристики фильтра. В нажатом состоянии проходят частоты сигнала только в районе частоты среза фильтра. При отжатой – частоты ниже частоты среза фильтра.

- Регулятор частоты среза фильтра. Определяет тембр сигнала синтезатора.

- Регулятор резонансного выброса. Определяет заметность действия фильтра. При крайнем правом положении узел фильтра сам становится автогенератором, частота которого зависит от позиции нажатой клавиши и от регулятором 26, 27, 40.

- Кнопка переключения сигнала, с которым работает ринг-модулятор.

- Регулятор уровня сигнала ринг-модулятора.

- Регулятор плавной отстройки генератора 2 в пределах октавы. Исходное положение регулятора – крайнее левое.

- … 48. Кнопки пооктавного переключения высоты работы генератора 2.

- Регулятор взаимной расстройки генератора 1 и генератора 2 в интервале не более

± 0,2 тона.

- Кнопка изменения масштаба глубины частотной модуляции одновременно генератора 1 и генератора 2.

- … 54 Кнопки пооктавного переключения высоты работы генератора 1.

55 … 60 Кнопки выбора формы модулирующего напряжения модулятора.

61. Регулятор плавного изменения высоты строя одновременно двух генераторов в пределах не менее трех октав. Исходное положение регулятора – крайнее правое.

62. Подстройка всего строя синтезатора в пределах не менее ± 0,5 тона.

2.2. Органы управления нижним мануалом и их назначение.

- Регулятор подстройки музыкального строя органа.

- Регулятор частоты вибрато.

- Регулятор глубины вибрато.

- Регулятор времени задержки вибрато.

- Регулятор величины затухания.

- Регулятор частотной характеристики эффекта ФАЗЕР.

- Кнопка включения эффекта ФАЗЕР с органом.

- Кнопка включения эффекта ФАЗЕР с синтезатором.

- Кнопки включения фиксированных тембров органа.

- Регулятор уровня сигнала органа.

2.3. Назначение гнезд подключения к инструменту и органов подстройки  синтезатора.

- Гнездо подключения стереотелефонов.

- Гнездо подключения инструмента к усилителю в монорежиме.

- Гнезда подключения инструмента к стереоусилителю. В этом случае можно воспользоваться любым из двух гнезд с использованием шнура предназначенного для стереоаппаратуры. Имея в наличии два монофонических усилителя и два шнура, предназначенной для монофонической аппаратуры, можно инструмент включить так же в режим СТЕРЕО.

- Гнездо подключения педали управления громкостью.

- Регулятор подстройки генератора 2 синтезатора в низкочастотной области (нажат регистр 16 ′ ).

- Регулятор подстройки генератора 2 синтезатора в высокочастотной области (нажат регистр 2 ′ ).

- Регулятор подстройки высоты тона генератора 2 во всем частотном диапазоне.

- Регулятор подстройки высоты тона генератора 1 во всем частотном диапазоне.

- Регулятор подстройки генератора 1 в высокочастотной области (нажат регистр 2 ′ ).

- Регулятор подстройки генератора 1 в высокочастотной области  (нажат

регистр 16 ′  ).

- Гнездо подсоединения второго инструмента в режиме КОНТРОЛЛЕР, причем первый используется в качестве ведущего.

- Гнездо подключения второго инструмента в режиме КОНТРОЛЛЕР, причем первый используется в качестве ведомого.

- Гнездо подключения внешнего источника сигнала напряжением 250 мВ к микшеру синтезатора.